Прошивка версии 0.2.3 — это стабильная и полнофункциональная база для создания узла «Умного дома» на базе ESP32. Она сочетает в себе функции конфигуратора, монитора датчиков и шлюза для передачи данных в облачные сервисы.

Ниже приведено полное описание всех возможностей этой версии:

1. Сетевые возможности и режимы работы

- Гибридный режим (AP+STA): При отсутствии подключения к домашней сети ESP32 создает собственную точку доступа ESP32_Config_Node. Это позволяет настроить устройство со смартфона или ноутбука без использования проводов.

- Captive Portal: При подключении к точке доступа ESP32 может автоматически перенаправлять пользователя на страницу настроек (зависит от настроек ОС).

- Умное сканирование Wi-Fi: Через веб-интерфейс можно просканировать доступные сети. В списке отображается уровень сигнала (RSSI) в виде цветных индикаторов и статус защиты (замочек для запароленных сетей).

- Автоматическое отключение AP: Для экономии ресурсов и безопасности точка доступа выключается через некоторое время после успешного подключения к домашнему роутеру.

2. Веб-интерфейс (Web Dashboard)

Веб-интерфейс реализован как современное одностраничное приложение (SPA) с вкладками:

- Monitor (Главная): * Отображение данных с 12 виртуальных/реальных датчиков (температура, влажность, свет, движение, присутствие, протечка, статус двери).

  - Управление 4 силовыми реле в реальном времени.

  - Панель настройки видимости: можно скрыть неиспользуемые карточки датчиков или блок реле.

- Services (Сервисы): * Настройка Telegram-бота и списка из 6 доверенных ID.

  - Настройка MQTT-брокера (IP, порт, логин/пароль, топик и интервал отправки).

  - Смена логина и пароля для входа в сам веб-интерфейс.

- Wi-Fi: Выбор сети и мониторинг текущего статуса подключения (IP-адрес, уровень сигнала).

3. Интеграции и внешние сервисы

- Telegram Bot: Прошивка готова к отправке уведомлений и приему команд. Список trusted_ids защищает устройство от управления посторонними людьми.

- MQTT Клиент: Позволяет интегрировать ESP32 в системы вроде Home Assistant, OpenHAB или Node-RED. Данные отправляются с заданным интервалом (по умолчанию 60 сек).

- Безопасность (Basic Auth): Веб-интерфейс защищен авторизацией. Без логина и пароля (по умолчанию admin/admin) доступ к управлению закрыт.

4. Управление оборудованием (Hardware)

- Энергонезависимая память (LittleFS): Все настройки (Wi-Fi, MQTT, Telegram, состояния реле) сохраняются в файловой системе. При перезагрузке или сбое питания устройство восстановит работу автоматически.

- Светодиодная индикация (LED Pin 2):

  - Быстрое мигание: Попытка подключения к Wi-Fi.

  - Медленное мигание: Режим точки доступа (ожидание настройки).

  - Горит постоянно: Успешное подключение, система работает штатно.

- Кнопка сброса (Reset Pin 4):

  - Удержание кнопки более 5 секунд полностью форматирует память устройства и возвращает его к заводским настройкам.

5. Особенности ядра и стабильность

- Улучшенный WiFi-драйвер: В версии 0.2.3 исправлены критические ошибки cannot set config. Перед каждым новым подключением драйвер принудительно сбрасывается (WiFi.disconnect), что предотвращает зависания.

- Асинхронный сервер (ESPAsyncWebServer): Веб-интерфейс работает очень плавно и не блокирует основную логику программы (например, опрос датчиков или работу MQTT).

- Обработка JSON: Используется библиотека ArduinoJson для надежного парсинга настроек любой сложности.

Итог: Версия 0.2.3 является наиболее сбалансированной по потреблению памяти (использует статические массивы и стек), что делает её максимально устойчивой к длительной работе без перезагрузок (uptime 24/7).